Testskjema

PID Funksjonsblokk

2021

# Introduksjon

1.1 Hensikt

Hva skal testes og hvorfor?

Komponenten som skal testes er en PID-regulator på GX Works 2. Komponenten skal brukes til å regulere en prosess, i dette tilfellet en tank.

For å sørge for at komponenten kan regulere en fysisk prosess, må det kobles opp et sammensatt system og blant annet stilles inn forskjellige parametere. Man må derfor gjennomføre diverse tester for å sikre at komponenten fungerer som den skal.

1.2 Utstyrsliste

Hvilket utstyr (software/hardware) må være tilgjengelig/konfigurert for å gjennomføre testen?

Processshield kretskort. (Se figur 1)						1
Arduino UNO mikrokontroller. 						1
Mitsubishi PLC (Helst av type FX2N/FX2NC) 					1
 	- Kan ikke garantere at det fungerer med andre modeller.
Analogkort FX0N-3A 			  					1

GX Works 2									-

Arduino IDE									-

Programkode PID (se vedlegg/link under) 					-

https://github.com/huvert/PID_test.git

1.3 Oppsett

Her kommer litt mer utfyllende informasjon om oppsettet til testen, gjerne med illustrasjoner. Avsnittet skal gjøre det lettere for testansvarlig å utføre testen på korrekt måte.

- Kalibrering av analogkort (FX0N-3A)

Man må forsikre seg om at innganger og utganger på analogkortet opererer med samme spenninger som Processhield kretskortet. 
Gå til https://github.com/huvert/PID_test.git og last ned dokumentet:
«FX0N-3A_kalibrering_av_analogkort.pdf». Følg instruksjonene i manuelt og kalibrer både 
inputs og outputs.

Fysiske oppkoblinger

Figur 1: PLS-en til venstre koblet sammen med analogkortet til høyre.

Figur 2: Baksiden av kretskortet til høyre som skal kobles til Arduino Uno til venstre. Pinnene til venstre for kretskortet skal inn i inngangene til høyre for Arduino Uno.

Figur 3: Kobling mellom Arduino Uno og PC via USB-kabel.

Figur 4: PLS-en koblet til PC via USB-kabel.

Figur 5: Fysisk kobling mellom Processhield på Arduino UNO og AD/DA omformer på PLC for testing av PID.

- Laste opp programkoder

Selve PID-regulatoren er ikke en fysisk komponent, men et program som skal operere i en PLS. Man må derfor først laste opp denne programkoden til PLS-en fra en PC. (Vedlegg: Mitsubishi_PLC_PID_test)

Arduino Uno-en som benyttes med Processhield kretskortet kan i tillegg til å benyttes som en prosess, brukes til å plotte prosessverdien som kommer ut ifra prosessen (det førsteordens lavpassfilteret). Man må derfor også her laste dette opp til Arduino Uno fra en PC. (Vedlegg: Arduino_PID_test)

# Testskjema

Teknisk informasjon før igangsetting:

| Testskjema oppsett godkjent: (Marker med kryss) | Godkjent: |  | Ikke godkjent: |
| --- | --- | --- | --- |
| Hva som skal testes: | PID funksjonsblokk i GX Works |  |  |
| Demonstrasjonsansvarlig: |  |  |  |
| Kunde/tester: |  |  |  |
| Andre tilstedeværende: | Prosjektmedarbeidere: |  |  |
|  | Veiledere: |  |  |
| Dato og sted: |  |  |  |
| Testoppsummering: | Testing av PID regulator blokk på GX Works2 Se til at PID-regulatoren og andre tilleggsfunksjoner fungerer som den skal. |  |  |
| Kriterier for godkjenning: | Hovedfunksjonalitet som skal demonstreres - PID-reguleringen - Auto-manuell styring |  |  |
| Resultat: (Marker med kryss) | Godkjent: | Ikke godkjent: |  |

| Dato: | Sted: |
| --- | --- |
| Testansvarlig: |  |
| Kunde: |  |

Testutførelse:

| - Kalibrere AD/DA spenning | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: For å unngå skade av testkort må vi forsikre oss om at inn og utspenninger på analogkortet til PLS-en opererer i riktig område. |  |  |
| - Koble analogkortet til PLS-en | Se figur 1 |  |
| - Kalibrer analogkortet slik at arbeidsområdet ligger mellom 0 til 5V både ut og inn. | Se: Guide_til_kalibrering |  |
| Kommentar: Analogkortet er nå klart til å kobles til Arduino Uno og kretskortet. |  |  |

| - Fysisk oppkopling | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Koble sammen det analoge kretskortet til PLS-en |  |  |
| - Koble laskene på kretskortet til det førsteordens lavpassfilteret | Se figur 5 |  |
| - Koble kretskortet til Arduino Uno | Se figur 2 |  |
| - Koble Arduino Uno til en PC via USB-kabel | Se figur 3 |  |
| - Koble PLS-en til en PC via USB-kabel | Se figur 4 |  |
| - Koble opp kretskortet til analogkortet på PLS-en. Pass på at lasker/jumpere er riktig plassert. | Se figur 5 |  |
| Kommentar: Hele det fysiske oppsettet for testingen og er nå klar til å programmeres. |  |  |

| - Laste opp programkoder for PID | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Laste opp programkoder fra GX Works til PLS og fra Arduino IDE til Arduino UNO |  |  |
| - Åpne Vedlegg (PID_test) |  |  |
| - Last ned filene som ZIP og pakk ut |  |  |
| - Derifra åpne: Arduino_PID_test |  |  |
| - Åpne «Arduino_PID_test.ino» i Arduino IDE |  |  |
| - Velg riktig COM port i IDE. |  |  |
| - Kompiler og last opp kode. |  |  |
| - Åpne SerialPlotter (CTRL + SHIFT + L) |  |  |
| - Åpne fra ZIP mappen «Mitsubishi_PLC_PID_test» |  |  |
| - Åpne program «PID_program_testing.gxw» |  |  |
| - Kompiler program |  |  |
| - Trykk «write to PLC», NB: velg riktig COM port. |  |  |
| - Trykk så «Start monitoring» |  |  |
| Kommentar: Du har nå åpen Arduino IDE med Serial plotter koblet til kretskortet og Processhield, og GX Works 2 koblet til PLS-en. |  |  |

| - Justere P parameter | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Test P-leddet ved å bruke regulatoren som en P-regulator |  |  |
| - Still Kp til 2.0. |  |  |
| - Deaktiver I og D ved å sette Ti og Td til 0.0 |  |  |
| - Still SP til 0.0. | PV skal gå mot 0. |  |
| - Gjør et sprang ved å sette SP til 130.0 | Plot på Arduino skal ligne på bilde. Se Bilder |  |
| Kommentar: Man skal se ett sving og ha et stasjonært avvik. |  |  |

| - Justere I parameter | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Test I-leddet ved å bruke regulatoren som en PI-regulator |  |  |
| - Deaktiver D-leddet ved å sette Td til 0.0 |  |  |
| - Still Kp til 2.0, Ti til 4.0. |  |  |
| - Still SP til 0.0 | PV skal gå mot 0. |  |
| - Gjør et sprang ved å sette SP til 130.0 | Plot på Arduino skal ligne på bilde. Se Bilder |  |
| Kommentar: Prosessen skal nå ikke lenger ha et stasjonært avvik. Sammenlign med P-regulatoren. |  |  |

| - Justere D parameter | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Test D-leddet ved å bruke regulatoren som en PD-regulator |  |  |
| - Deaktiver I-leddet ved å sette Ti til 0.0 |  |  |
| - Still Kp til 2.0 og Td til 1.0. |  |  |
| - Still SP til 0.0 | PV skal gå mot 0. |  |
| - Gjør et sprang ved å sette SP til 130.0 | Plot på Arduino skal ligne på bilde. Se Bilder |  |
| Kommentar: Prosessen skal nå regulere mer aggressivt sammenlignet med P-regulatoren. |  |  |

| - Test Manuell /Auto kjøring | Forventet resultat | Godkjennelse |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: Etter at man har forsikret seg om at PID-reguleringen fungerer kan man teste overgangen mellom manuell og auto kjøring. Se til at MV holder verdien den hadde når man går over til manuell og at Set-punktet holder verdien den hadde og I leddet justeres når man går over til auto. |  |  |
| - Kjør PID-regulatoren fra tidligere deltest med en SP som ikke er 0. |  |  |
| - Bytt over fra auto til manuell ved å sette Bit-en «MANAUTO» som går inn på «Man» til 1 | Variabelen «manuelt_paadrag» skal få samme verdi som pådraget var da man skiftet fra Auto til Manuell |  |
| - Endre manuelt_paadrag | Endringen i pådraget skal gi utslag i prosessen. |  |
| - Bytt over fra manuell til auto ved å endre MANAUTO til 0 | SetPoint skal bli lik prosessverdien i det man byttet over, og MV forblir den samme ved at Ti endres. |  |
| Kommentar: Observer at overgangen til og fra man/auto ikke lager noe hopp i MV (Utgangen på regulatoren). |  |  |